MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Projeto para Implantação de Muro de Arrimo.

LOCAL: Avenida Nelo Pisani, 500 – Distrito Industrial II – Mococa - SP

- Toda a superfície ocupada pelo muro de arrimo em contato com o solo será revestida com material impermeabilizante tipo Neutrol ou similar.

- Muro de Arrimo: Será executado em concreto armado fck = 3,0Mpa e aço CA 50-B, conforme projeto estrutural, em conformidade com as normas da ABNT.

- Embasamento: Será feito um corte no terreno natural de 2,30m de largura a uma profundidade de 0,50m que deverá ser devidamente  compactada e receber uma camada de 0,05m de brita nº2 e uma camada de concreto magro de 0,05m onde será apoio o Muro de Arrimo (detalhe do Projeto Executivo).

- Impermeabilização: Será executada com pintura com NEUTROL 45 ou similar.

- Pé Direito: o Muro deverá ter uma altura útil de 3,00m conforme foi solicitado por ocasião da contratação dos serviços de engenharia.

- Aterro: O aterro deverá ser executado em camadas de 20 cm devidamente apiloadas até atingir uma boa compactação.

- Dreno: O dreno será executado com brita e manta geotêxtil, conforme detalhes do projeto executivo.

Mococa-SP, 22 de fevereiro de 2013.

Diretora do Departamento de Obras

Engª Hosana Celi da Costa Cossi

CREA SP 0601069306